# Penyulingan Minyak Arsiri

## Teori Penyulingan

Minyak arsiri atau disebut juga minyak eteris adalah minyak yang terdiri dari campuran zat yang mudah menguap. Zat-zat yang terkandung dalam minyak arsiri mempunyai komposisi dan titik didih yang berbeda-beda. Setiap zat yang mudah menguap memiliki titik didih dan tekanan uap tertentu, hal ini dipengaruhi oleh suhu. Untuk persenyawaan yang memiliki titik didih sangat tinggi pada umumnya tekanan uapnya sangat rendah. Intensitas suatu bau yang dihasilkan merupakan hasil sifat mudah menguap dari persenyawaan yang menghasilkan bau harum tersebut pada kondisi tertentu.

Stephen Miall dalam bukunya yang berjudul “A New Dictionary of Chemistry” menyatakan bahwa, penyulingan dapat didefinisikan sebagai pemisahan suatu komponen-komponen suatu campuran dari dua jenis cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap dari masing-masing zat tersebut. Secara umum ada dua macam sistem penyulingan campuran cairan, antara lain:

- Penyulingan dari campuran cairan yang saling tidak melarut dan membentuk dua fase. Penyulingan tersebut dilakukan untuk memurnikan dan memisahkan minyak arsiri dengan cara penguapan. Penyulingan dapat dilakukan dengan cara memanaskan bahan baku dalam air mendidih pada suatu ketel penyuling. Selain itu dapat juga dilakukan dengan memasukkan bahan baku ke dalam ketel penyuling, kemudian uap panas dialirkan masuk. Uap panas tersebut dihasilkan dari ketel uap atau boiler yang letaknya terpisah.

- Penyulingan dari campuran cairan yang suling melarut secara sempurna dan hanya membentuk satu fase. Usaha tersebut dilakukan untuk memurnikan dan memisahkan kandungan minyak yang terdapat di dalam bahan tanpa menggunakan uap panas.

Sifat campuran satu fase dengan campuran dua fase dapat dibedakan secara jelas jika suatu cairan menguap, terutama pada keadaan mendidih. Dalam waktu singkat jumlah molekul yang menguap, akan sama dengan jumlah uap yang berkondensasi dalam satuan waktu yang sama. Dengan kata lain jumlah zat menguap sama dengan jumlah zat yang terkondensasi. Oleh karena itu terbentuklah keseimbangan dinamis, sehingga jumlah molekul dalam keadaan uap menjadi konstan. Jika ruangan terbuka, uap akan keluar dan digantikan dengan molekul uap baru dalam jumlah sama dengan uap yang keluar.

Titik didih dapat didefinisikan sebagai “nilai suhu pada tekanan atmosfir atau pada tekanan tertentu lainnya, dimana cairan akan berubah menjadi uap, atau suhu pada saat tekanan uap dari cairan tersebut sama dengan tekanan gas atau uap yang berada disekitarnya” (Hackh’s Chemical Dictionary, 1944). Penyulingan pada tekanan atmosfir mempunyai tekanan uap yang sama dengan tekanan air raksa dalam kolom setinggi 760 mm2. Berkurangnya tekanan pada ruangan di atas cairan akan menurunkan titik didih, dan sebaliknya peningkatan tekanan di atas permukaan cairan akan menaikan titik didih cairan tersebut. Suatu cairan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bercampur dengan titik didih yang berbeda, pada umumnya tidak berada pada suatu nilai titik didih. Campuran cairan tersebut  mempunyai nilai kisaran titik didih tertentu. Dengan penguapan komponen yang bertitik didih rendah, maka titik didih cairan yang tertinggal akan meningkatkan secara bertahap dan akhirnya mendekati komponen yang bertitik didih tertinggi.

Pada cairan dua fase dalam keadaan seimbang, jumlah molekul yang terdapat dalam fase uap lebih besar daripada jumlah molekul uap cairan murni pada suhu yang sama. Oleh karena itu, tekanan yang dihasilkan oleh campuran uap akan lebih besar daripada tekanan yang dihasilkan oleh uap murni itu sendiri. Pada penyulingan uap air atau uap mendidih (hydrodistillation), tekanan pada ruang uap akan lebih konstan, karena uap berhubungan dengan atmosfir atau ditentukan oleh alat control yang dapat menaikkan atau menurunkan tekanan.

Hukum hidrodestilasi minyak arsiri atau zat-zat menguap adalah sebagai berikut: “perbandingan antara berat dua komponen uap dan perbandingan berat dua macam cairan dalam destilat (kondensat), merupakan perbandingan dari tekanan uap parsial dikalikan dengan perbandingan berat molekulnya”. Hukum hidrodestilasi jika dituliskan dengan rumus adalah:

(Guenther E, 122, 1987)

Dimana :		=	berat air di dalam kondensat

Woil	=	berat mimyak di dalam kondensat

=	tekanan uap air pada suhu yang ditetapkan

Poil	=	tekanan minyak pada suhu ketel

=	berat molekul air (18)

=	berat molekul minyak (dengan asumsi bahwa nilai ini ditetapkan sebagai nilai rata-rata).

Tekanan uap parsial ialah tekanan uap dari masing-masing komponen dalam campuran uap. Setiap sistem cairan dua fase, tekanan uap parsial sama dengan tekanan uap masing-masing komponen.

## Metode Umum Penyulingan

Dalam industri minyak arsiri dikenal 3 macam metode penyulingan. Perbedaan pokok dari ketiga tipe penyulingan teletak pada perbedaan cara penanganan bahan olahannya. Ketiga metode ini antara lain;

- Penyulingan dengan air (water distillation);

- Penyulingan dengan air dan uap (water and steam diatillation);

- Penyulingan dengan uap langsung (team distillaion).

Gambar 1. Penyulingan Uap dan air